Приложение 1 к тендерной документации

по закупу медицинской техники на 2018 год

| № лота | Наименование лота | Характеристика лота | Назология | ед.изм | срок поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | цена | количество | сумма, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор пациента | Монитор пациента предназначен для слежения за состояние взрослых, детей и новорожденных в медицинских учреждениях любого типа Технические характеристики: ЭКГ, SPО2, НИАД , 2 Температатурных датчика, 2 датчика артериального давления. Гибкая комплектация и широкий спектр применения Main/Side/Micro Stream EtCO2 12 канальноеЭКГ Высокопроизводительный НИАД Высокопроизводительный анализЭКГ Уровень ST Желудочковая экстрасистолия 13 видов анализа аритмий 120 видов анализа ЭКГ(опция) 10,4 цветной ЖК-дисплей с 6 видами волн Встроенная в ручку лампочка тревоги Тональный сигнал SpO2 Технология SpO2 с низким обнаружением перфузии 58 м встроенное регистрирующее устройства Графические и табличные тренды печати Память цифровых трендов 128 часов До 20 сохраненных тревог в виде волн Прямая передача данных при транспортировке оборудования Li-ionбатарея Возможность соединения с центральной станцией мониторинга по сети с использованием LAN/W-LAN Дисплей 10,4дюйма ЖК-дисплей-800х-600мм. Габариты – 270х250х184,5мм, вес 4 кг Отображение – не менее 6 волновых форм:2*ЭКГ,SpO2, частота дыхание или анализ СО2,2*инвазивного давления. Скорость развертки – не менее 6,25;12,5;25;50 мм/сек Индикация – не менее 3 уровня тревог/Звуковой сигнал мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии, Зарядка батареи, Внешние питание. Интерфейс:Адаптер сетевого питания12–18В 2,5А/ Разъем синхронизации с дефибриллятора: - Уровень сигнала от 0 до 5 В. Частота импульсов не менее 100-10мс. Сетевой выход для передачи данных Тревожная кнопка - 0,3А при 125В. – 1А при 24 В Выход постоянного тока: 5В, 1А. Батарея – Перезаряжаемая Литий – Йонная батарея, время автономной работы 2 часа (при полном заряде). Термопринтер – Скорость печати не менее 25,50мм\сек/размер бумаги 58мм. Запись трендов – Память цифровых трендов не менее 128 часов. Запоминает не менее 20 случаев срабатывания тревоги с записью 10 секундной волны. Русскоязычный интерфейс. ЭКГ: Типы отведений – 3 – отведения, 5 – отведений. Выбор отведений 3 – отведения: I,II,III 5 отведение I,II,III, aVR,avL,V. Количество волн ЭКГ – На 3–х отведениях – 1 канал. На 5-ти отведениях – 2/ 3/7 каналов. Диапазон ЧСС – Взрослые:от 30 до 300.Новорожденные/Дети:от 30 до 350 удар/мин. Точность измерений ЧСС – 1 удар/мин или -1% Скорость развертки 6,25 1,25 25,50 мм/сек. Фильтры – диагностический: 0,1 – 150 Гц/Мониторинг: 0,1 – 40 Гц/Хирургия: 0,1 – 20 Гц/ Максимальный: 5-20 Гц. Диапазон чувствительный ST сегмента – 2.0 до 2.0мВ. Анализ аритмий – желудочковая экстросисталия, фебриляция, асистолический, бигимения, тригимения. Элекстрокардиостимулятор – Индикатор волн на дисплее (выбирается пользователем).Защита от импульсов электрохирургического оборудования и дефибриллятора. Частота дыхания Метод – грудного сопротивление. Выбор каналов – RA – LAили RA – LL. Диапазон измерения – 5 – 120 удар/мин. Точность 1 удар/мин. Тревого остановки дыхания – Да. SpO2. Диапазон измерения сатураций – то 0 до 100% Точность измерения сатураций – от 7 до 100% + 2 градуса от 0 до 69% в точности. Диапазон измерения пульса – от 0 до 254 уд/мин. Точность измерения пульса + 2 удар/мин. Неинвазивное измерение артериального давления Метод осциллометрический Операционный способ. Ручной/автоматический/постоянный. Диапазон измерения – Взрослые: 20-260мм рт. ст./Дети:20-230 мм рт. ст. Новорожденные: 20-120мм.рт.ст Точность – изменения давления в пределах ± 5 мм рт. ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт. ст. АД – Каналы – 2. Диапазон измерения пульса – от 0 до 300 удар/мин. Обнуление – диапазон ±200мм рт. ст./ Точность ±1 мм рт. ст. за 24 часа. Преобразователь – 5рВ/ мм рт. стJ ^^r Диапазон измерения частоты импульсов – от 0 до 300 уд/мин. Частота дыхания – Диапазон – от 0 до 150 вдох/мин. Точность ±1 вдох/мин. Комплектация: Кабель ЭКГ – 1шт. Электроды – 10 шт. Неинвазивный шланг – 1 шт. Взрослый манжет, многоразовый – 1 шт. Пульсоксиметрический гибкий сенсорный датчик – 1 шт. Адаптер сетевого питания – 1 шт. Бумага для устройства регистраций данных – 2 рулон. Настенное крепление – 1шт. | Интенсивная палата, хирургия | комплект | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора DDP пункт назначения | 2 865 000 | 1 | 2 865 000,00 |
| 2 | Аудиометрия клинико – диагностическая в Казахстане | Область применения Дифференциальная диагностика слухового органа кондуктивного и сенсоневрального характера по воздушной и костной проводимости. Частотный диапазон - по воздуху: 125-8000 Гц - по кости: 250-8000 Гц Диапазон звукового давления: По воздуху: от –10 до 120 дБ HL По кости: от –10 до 80 дБ HL; Типы сигналов: Чистый тон, Трель Специальные тесты: ABLB, Stenger, Autotest Шаг аттенюатора, Дб: 1; 2; 5 Маскировка: -узкополосным шумом -режим ручной маскировки -режим синхронной автоматической маскировки; Автономная работа прибора: от 4-х батареек типа АА; Отсек для 4-х батареек типа АА: Наличие; Дисплей: Цветной ЖК-дисплей на два уха 4,3 дюйма, разрешение 480Х272; Разъем для подключения к ПК: USB; Разъем для подключения внешнего принтера: USB; Встроенный микрофон для общения с пациентом: наличие; Встроенная память на 500 пациентов: наличие; Двухсторонняя связь с ПК, управление аудиметром с ПК (функция «Гибрид»): наличие; Размер: Не более 30*23*9 см; Вес: Не более 1,3 кг; Комплектация: Головной телефон Костный телефон Кнопка ответа пациента Сетевой кабель Руководство по эксплуатации (на русском языке) Кейс для переноски Программное обеспечение для подключение к ПК; Регистрационное удостоверение РК: Наличие; Сертификат СИ: Наличие; Гарантийный срок: 12 месяцев. | ЭКГ кабинет | комплект | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора DDP пункт назначения | 3900 000,00 | 1 | 3 900 000,00 |
| 3 | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты используется для забора патологического материала (мокроты). Конструктивная особенность кабины позволяет достичь полной воздушной изоляции в целях предупреждения возможного заражения персонала инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем во время процедур с высоким риском выделения инфекционного аэрозоля. Кабины применяются в противотуберкулезных медицинских учреждениях, в местах заключения (следственные изоляторы, тюрьмы, колонии и иные исправительные учреждения) и в любых других медицинских учреждениях, где проводится лечение и диагностика туберкулеза, заболеваний дыхательной системы с взятием мокроты, а также в местах с повышением риском заражения. Кабина работает в двух режимах: Режим 1 – в присутствии человека во время сдачи макроты работает вентелятор и светильник. Режим 2 – в отсутствии человека после процедуры работает ультрафиолетовый облучатель. Кабина представляет собой сборно – разборную конструкцию, изготовленную из метала (не профлист) толщиной 1,2 мм, окращенную порошково – полимерной краской, устойчивой к применению дезинфицирующих средств. Кабина имеет размер (900/1050/2100(2300)мм), вес не более 140кг. Кабина оснащается: вентиляционным блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100(сто)мм, обеспечивающий не менее 40 (сорока) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен НЕРА фильтр. Класс НЕРА фильтр – Н13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется свтильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, внутренняя скамейка и полочка перед смотровым стеклом. Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя. Дверь закрывается на магнит, есть 2 (два) окна размерами (450/700мм) для руководства и наблюдения за пациентом. В комплект входит монтажный набор метизов для сборки; гофра. Диаметром 100(сто)мм. Кашлевая кабина является медицинским оборудованием, поэтому обьязательно наличие регистрационное удостоверение МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Технический паспорт на казахском языке – 1 шт. Технический паспорт на русском языке – 1 шт. В стоимость товара входит доставка, выезд специалиста для сборки, установки и ввода в эксплуатацию.Строительные работы (вывод воздуховода наружу не входит в стоимость товара). | Кабина для сбора мокроты | комплект | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора DDP пункт назначения | 950 000,00 | 1 | 950 000,00 |

И.о. директора КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер"                                               Турысбеков К.Т.